# Ausschreibungstext

# Zehnder Alban

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Alban aus der Studio Collection, ein Designobjekt aus handpoliertem, hochwertigem Edelstahl mit horizontal angeordneten Vierkantrohren und vertikalen Sammelrohren. Mit nur einer Hand lässt sich das Badetuch mühelos seitlich einführen und aufhängen. Vierkantrohre 50 x 30 mm, Sammelrohre 30 x 30 mm. Wärmeleistungen nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. 4 x ½" Innengewinde an den Sammelrohrenden. Wahlweise Montage als rechte oder linke Ausführung möglich (Vorlauf/Rücklauf unten wahlweise links oder rechts), Abstand 50 mm; oben 2 x ½" Entlüftungsventil, werkseits eingedreht für Montage als Ausführung rechts. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen in Chrom.

| Betriebsüberdruck | max. 5.2 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 90 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Edelstahl, handpoliert

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf und Entlüftung

- 2x Entlüftungsventil ½" werkseits eingedreht für Montage als Ausführung rechts

- Formschöne Wandkonsolen in Chrom

- Verpackung