# Ausschreibungstext

# Zehnder Alura Tech

Pos. 1

Elektroheizkörper aus horizontal nebeneinander angeordneten und miteinander verschweißten Aluminium-Elementen L = 100 mm für den Einsatz im Wohnraum; mit gerader Front, 5 mm Luftspalt zwischen den Elementen. Seitenblenden geschlossen mit Lamellen; in die rechte Seitenblende integrierte Bedieneinheit mit hochauflösendem Touch-Display welches z.B. Soll-Temperatur und Betriebsart anzeigt und über den Energieverbrauch informiert, mit Fenster-offen-Erkennung; Betriebsarten: Manuell (Frostschutz, Eco, Komfort), Wochenprogramm, Aus; konform zur europäischen Ökodesign-Richtlinie.

Mit eingebautem Heizstab, Schutzart IP34 (spritzwassergeschützt). Anschlusskabel 1,2 m lang mit Eurostecker, für Netzanschluss 230V. Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit.

Heizkörper grundiert und lackiert mit Pulverlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9010.

Mit CE- Kennzeichnung.

Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen und Verpackung.

Modell:										…………………

Leistung Heizstab:								………….…...W

Bauhöhe:									            575 mm

Baulänge:									………….....mm

Fabrikat:										            Zehnder

Typ:										        Alura Tech