# Ausschreibungstext

# Zehnder Archibald

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

So prägnant die Formgebung, so einzigartig ist auch die Konstruktion dieses Heizobjekts, nahtlos gefertigt aus gebogenem Stahl. Zehnder Archibald aus der Studio Collection setzt einen modernen und stilvollen Raumakzent, der unverkennbares Design und hohe Funktionalität vereint. Platzsparend konzipiert – für bis zu 4 Handtücher, die zugleich gewärmt werden können. Rundrohre Ø 25 mm aus Stahl. Wärmeleistungen nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Standard

2 × ½" mit Innengewinde, Vorlauf / Rücklauf wahlweise links oder rechts, unten horizontal nach innen gerichtet, ¼" Entlüftung oben nach hinten. Ideal mit Ventilkörper und Rücklaufverschraubung in Ausführung Winkeleckform. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers.

| Betriebsüberdruck | max. 12.0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 2 x ½" Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf

- 1 x ¼" Entlüftung

- Formschöne Wandkonsolen in Heizkörperfarbe

- Verpackung

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

So prägnant die Formgebung, so einzigartig ist auch die Konstruktion dieses Heizobjekts, nahtlos gefertigt aus gebogenem Stahl. Zehnder Archibald setzt einen modernen und stilvollen Raumakzent, der unverkennbares Design und hohe Funktionalität vereint. Platzsparend konzipiert – für bis zu 4 Handtücher, die zugleich gewärmt werden können. Rundrohre Ø 25 mm aus Stahl. Mit eingebautem Heizstab, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzanschluss 230 Volt. Mit Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturenstecker. Kabel, Stecker und Kabelkappe weiß, bei verchromten Heizkörpern Kabel und Stecker grau, Kappelkappe chrom. Design-Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Der Heizstab verfügt über keine Bedienmöglichkeit. Die Ansteuerung ist bauseits zu planen und auszuführen. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers.

Leistung									 .............. Watt

Bauhöhe 									  .............. mm

Baulänge 									  .............. mm

Modell 										  .....................

Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C

- Eingebauter Heizstab, in das Design integriert

- Formschöne Wandkonsolen in Heizkörperfarbe

- Verpackung