# Ausschreibungstext

# Zehnder Arteplano

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Zehnder Arteplano aus der Studio Collection punktet mit glatter Oberfläche und schafft durch das gute Reaktionsvermögen schnell behagliche Wärme. Dank einer großen Auswahl an Materialien und Ausführungen integriert sich der Design-Heizkörper sensibel in jeden Raum. Plane Front, standardmäßig aus thermolackiertem Stahl. Wahlweise mit Handtuchhalter für nachträgliche Montage in beliebiger Höhe. Mehrere Handtuchhalter pro Heizkörper möglich. Seitenblenden fest

mit dem Heizkörper verschweißt und nicht abnehmbar (Model VZA und VZLA im Standardlieferumfang enthalten). Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Mit den werkseitigen Standardanschlüssen 4 x ½" Innengewinde sind folgende Anschlussarten möglich.

½" Vorlauf / Rücklauf unten vertikal wechselseitig, wahlweise links, rechts oder mittig 50 mm, mit ½" Entlüftungsventil oben rechts. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder -oberfläche. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen.

| Betriebsüberdruck | max. 4.6 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 80 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½" Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf unten vertikal wechselseitig wahlweise links, rechts oder mittig 50 mm

- 1 x ½" Entlüftung oben rechts

- Wandkonsolen in Heizkörperfarbe:

Modell VZA und VZLA: CVD1, Modell VZAD: CVD0

- Verpackung