Ausschreibungstext

Zehnder Charleston Austausch

Pos: 1	Heizkörper als Mehrsäuler in Elementbauweise aus Stahl, Kopfstück aus Stahlblech, Rundrohre           25 mm, Einzelelemente mit Baulänge 46 mm; ab 2200 mm Bauhöhe mit werkseitig eingeschweißter Stabilisierungsstrebe; mit komplett schweißabbrandlosen Verbindungstechnologien, gefertigt im  Herstellverfahren LaZer made. Grundiert und lackiert mit Pulverlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016.

Wärmeleistung nach EN 442; mit CE- Kennzeichnung.

Heizkörper entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfallversicherer (GUV); ausgezeichnet für die Erfüllung  hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für die Installation in Gesundheitseinrichtungen vom Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene des Universitätsklinikums Tübingen.

Anschlüsse 4 x ½" Innengewinde stirnseitig, 1 Blindstopfen + 1 Entlüftungsventil je ½";  Heizkörper passend auf Anschlüsse alter DIN-Radiatoren; Heizkörper anschlussfertig verpackt, in transportsicherer und umweltfreundlicher Vollverpackung mit Folie und Schutzkartonage.

Modell:	…………….............

Anzahl Elemente je Heizkörper:	…………………….       Normwärmeleistung nach EN 442,  je Element:	……………….…W       Bauhöhe:	………………..mm

Baulänge:	………………..mm

Bautiefe:	………………..mm

Betriebsüberdruck:	          max. 10 bar

Betriebstemperatur:	          max. 110 °C

Fabrikat:								                                     Zehnder

Typ: 									 Charleston Austausch

Pos: 2	Aufpreis für Mehrsäuler in Sonderfarbe:	…………………….

Pos: 3	Aufpreis für Mehrsäuler in verzinkter Ausführung:	…………………….

Pos: 4	Aufpreis für Mehrsäuler in Hochdruckausführung max. 18 bar:		                    …………………….

Pos: 5	Aufpreis für Mehrsäuler in Sonderausführung gebogen oder gewinkelt:	…………………….