# Ausschreibungstext

# Zehnder Charleston Bar

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Heizkörper Zehnder Charleston Bar mit Handtuchhalter als 2-Säuler oder 3-Säuler mit vertikalen Präzisionsrundrohren und Kopfstück vollständig verschweißt. Die einzelnen Elemente sind zu fertigen Blöcken zusammengeschweißt. Kopfstück aus Stahlblech, Rundrohre aus Stahl Ø 25 mm. Mit komplett schweißabbrandlosen Verbindungstechnologien, gefertigt im Herstellungsverfahren LaZer made. Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.

Die Funktion des Heizkörpers wird durch den verchromten Handtuchhalter zum Trocknen und Erwärmen von Handtüchern ergänzt. Heizkörper mit Pulverlackierung standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit Haltern und Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers. Anschlüsse für Vor- und Rücklauf in ½", mittig, Abstand 50 mm von unten nach unten. Entlüftung ½" seitlich oben. Auf Wunsch in Sonderausführung EasyAccess (barrierefrei) mit Anschluss seitlich, Nabenabstand bei Bestellung angeben.

| Betriebsüberdruck | max. 10,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 2 x ½"-Anschlüsse mittig 50mm

- ½"-Entlüftungsventil chrom

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Handtuchhalter in Länge 412 mm für 10 und 12 Elemente
bzw. 596 mm für 14 und 16 Elemente

- Verpackung