Ausschreibungstext

Zehnder Charleston Bench

Pos: 1	Heizkörper als 4- bis 6-Säuler in Elementbauweise aus Stahl mit zusätzlichen Bankkonsolen für Roh- oder Fertigbodenmontage; Rundrohre   25 mm; Einzelelement mit Baulänge 46 mm zu fertigen Heizkörper verschweißt; mit komplett schweißabbrandlosen Verbindungstechnologien, gefertigt im Herstellverfahren LaZer made. Sitzfläche bauseits individuell wählbar;

Grundiert und lackiert mit Pulverlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016.

Wärmeleistung nach EN 442; mit CE- Kennzeichnung.

Heizkörper  entspricht  den Richtlinien  der  Gesetzlichen  Unfallversicherer  (GUV);  ausgezeichnet  für

die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für die Installation in Gesundheitseinrichtungen vom Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene des Universitätsklinikums Tübingen.

Anschluss 2 x 1/2" Innengewinde nach unten und 1 x ½" Anschluss für Entlüftungsventil, Heizkörper anschlussfertig in transportsicherer und umweltfreundlicher Vollverpackung mit Folie und Schutzkartonage verpackt.

Modell:	…………………….

Anzahl Elemente je Heizkörper:	…………………….       Normwärmeleistung nach EN 442:	……………….…W       Bauhöhe:	………………..mm

Baulänge:	………………..mm

Bautiefe:	………………..mm

Betriebsüberdruck:	          max. 10 bar

Betriebstemperatur:	          max. 110 °C

Fabrikat:								                                    Zehnder

Typ:		                                                                     			                      Charleston Bench

Pos: 2	Anschlussart ohne Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise (ohne Ventil):

3570 / 5310: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von unten, Rücklauf nach unten,	………….…………

1270 / 7610: gleichseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	…………………….

2716 / 6172: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf unten, Rücklauf oben,	…………………….

2670 / 6210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf unten, Rücklauf unten,	…………….………

1670 / 7210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	…………………….

3370 / 5510: 50 mm Anschluss von unten nach unten, seitlich links oder rechts, 	…………….………

2070 / 6010: Einrohr-  Anschluss unten, horizontal links oder rechts, für Lanzenventile, .………………….

3070 / 5010: Einrohr-  Anschluss unten, vertikal links oder rechts, für Lanzenventile,   …………………….

Pos: 3	Aufpreis für Ausführung als Ventilheizkörper “Completto“ mit seitlich integriertem voreinstellbaren   Ventileinsatz AV9 (Oventrop), Anschlussgewinde für Thermostat M 30 x 1,5 mm; Anschlüsse nach unten 2 x ½" Innengewinde, 1 x ½" Anschluss für Entlüftungsventil.

V001 / V002: Ventil oben, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, links oder rechts, …………………….

V011 / V012: Ventil oben, wechselseitiger Anschluss, von unten nach unten,  	…………………….

Pos: 4	Aufpreis für Ventileinsatz mit Feinstregulierbarkeit: 	…………………….

Pos: 5	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in Sonderfarbe:	…………………….

Pos: 6	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in verzinkter Ausführung:	…………………….

Pos: 7	Aufpreis für Hochdruckausführung max. 18 bar:

( nicht für Completto - Ausführung )                                                      	…………………….

Pos: 8	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in Sonderausführung gebogen

oder gewinkelt:( Sitzfläche nicht im Lieferumfang enthalten)	…………………….