Ausschreibungstext

Zehnder Charleston Clinic

Pos: 1	Heizkörper  als  Mehrsäuler   in  Elementbauweise  aus  Stahl,  Kopfstück  aus  Stahlblech,   Rundrohre

25 mm, Einzelelemente mit Baulänge 65 mm;  ab 2200 mm Bauhöhe mit werkseits eingeschweißter Stabilisierungsstrebe; mit komplett schweißabbrandlosen Verbindungstechnologien, gefertigt im Herstellverfahren LaZer made. Grundiert und lackiert mit Pulverlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016.

Wärmeleistung nach EN 442; mit CE- Kennzeichnung.

Heizkörper entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfallversicherer (GUV); ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen, besonders geeignet für die Installation in Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Krankenhäusern, empfohlen vom Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene des Universitätsklinikums Tübingen.

Anschlüsse 4 x ½" Innengewinde stirnseitig, 1 Blindstopfen + 1 Entlüftungsventil je ½";  Heizkörper geeignet für gleich -oder wechselseitigen Anschluss; Heizkörper anschlussfertig verpackt, in transportsicherer und umweltfreundlicher Vollverpackung mit Folie und Schutzkartonage.

Modell:	…………………….

Anzahl Elemente je Heizkörper:	…………………….       Normwärmeleistung nach EN 442,  je Element:	……………….…W       Bauhöhe:	………………..mm

Baulänge:	………………..mm

Bautiefe:	………………..mm

Betriebsüberdruck:	          max. 10 bar

Betriebstemperatur:	          max. 110 °C

Fabrikat:								                                    Zehnder

Typ:		                                                                                                           Charleston Clinic

Pos: 2	Aufpreis für gewählte Anschlussart (ohne Ventil):

S001: gleich- oder wechselseitiger Anschluss, 1270/7610 und 1670/7210 möglich,      …………………….

1270 / 7610: gleichseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	…………………….

1670 / 7210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	…………………….

2716 / 6172: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf unten, Rücklauf oben,	…………………….

2670 / 6210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf unten, Rücklauf unten,	…………….………

1706 / 7102: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf oben,	…………………….

3570 / 5310: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von unten, Rücklauf nach unten,	………….…………

9806 / 8902: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von oben, Rücklauf nach oben,    		…………………….

3370 / 5510: 50 mm Anschluss von unten nach unten, Vorlauf im 1. Element,				…………………….

9906 / 8802: 50 mm Anschluss von oben nach oben, Vorlauf im 2. Element,  				…………………….

3470 / 5410: 50 mm Anschluss von unten nach unten, mittig, auf gerade Element Anzahl achten! ..…..

2070 / 6010: Einrohr-Anschluss unten, horizontal links oder rechts, für Lanzenventile,  ……………………

3070 / 5010: Einrohr-Anschluss unten, vertikal links oder rechts, für Lanzenventile,     	…………………….

Pos: 3	Aufpreis für Ausführung als Ventilheizkörper “Completto“ mit stirnseitig integriertem voreinstellbaren   Ventileinsatz AV9 (Oventrop), Anschlussgewinde für Thermostat M 30 x 1,5 mm; Anschlüsse nach unten 2 x ½" Innengewinde, inklusive Entlüftungsventil ½",

V001 / V002: Ventil oben, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, links oder rechts,    .………………….

V003 / V004: Ventil unten, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, links oder rechts	   .………………….

V007 / V008: Ventil oben, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, mittig, gerade Anzahl Elemente!.......    V011 / V012: Ventil oben, wechselseitiger Anschluss, von unten nach unten, 	    ………………….

V127 / V128: Ventil oben, 50 mm Anschluss, von oben nach oben, links oder rechts,      .………………….

V129 / V130: Ventil unten, 50 mm Anschluss, von oben nach oben, links oder rechts,     .………………….

Pos: 4	Aufpreis für Ventileinsatz mit Feinstregulierbarkeit: 	…………………….

Pos: 5	Aufpreis für Mehrsäuler in Sonderfarbe:	…………………….

Pos: 6	Aufpreis für Mehrsäuler in verzinkter Ausführung:	…………………….

Pos: 7	Aufpreis für Mehrsäuler in Hochdruckausführung max. 18 bar:

( nicht für Completto - Ausführung )	…………………….

Pos: 8	Aufpreis für Mehrsäuler in Sonderausführung gebogen oder gewinkelt:	…………………….

Zubehör für Charleston Clinic:

Pos: 1	Thermostat SH mit eingebauten Flüssigfühler, Überwurfmutter und Griffhülse verchromt, Mittelstück farblich umrüstbar durch Design Abdeckung, passend für Ventile mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm sowie für integrierte Ventilgarnituren mit Gewindeanschluss  M30 x 1,5 mm;  Sollwertbereich  von  7 -

28 °C, Skalenkappe 0* 1-5 mit Nullstellung.

Gewählte Oberfläche: Weiß, Chrom, Edelstahl,	............................

Pos: 2	Anschluss – Armatur Zehnder Vario mit vernickelter Oberfläche, für Ein – oder Zweirohrsysteme, Anschlussmaß 50 mm, mit voreingestelltem Ventileinsatz, Armatur schwenkbar für wahlweisen Anschluss von  /  nach unten  oder von / nach  hinten  mit ¾" AG, Lage  vom  Vorlauf  und  Thermostat

(M30 x 1,5 mm ) wahlweise rechts oder links möglich; Vor- und Rücklauf absperrbar, Anschluss - Armatur eingestellt auf 2 Rohrbetrieb; durch Öffnen der Bypass – Schraube für    1-Rohr-Betrieb einsetzbar, Lieferung standardmäßig mit Abdeckblende im Farbton RAL 9016 ohne Thermostat.

Aufpreis für Abdeckblende in Chrom oder im Farbton des Heizkörpers:	............................

Pos: 3	Wandmontage-Set für Mehrsäuler in Klinikausführung, Wandkonsole mit integrierter  Aushebesicherung  in 5 verschiedenen  Bauhöhen  für die  Fertigwandmontage, Wandkonsole bestehend aus:   2 Klemm -  halter mit Schalldämmung und Schiene mit schallgedämmter Heizkörperauflage, maximaler Belastungswert pro Befestigungsachse = 100 kg, Konsole komplett vormontiert, lackiert im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Set Zehnder EasyFix für 2 Achsen, SMB......:	............................

Set Zehnder EasyFix für 3 Achsen, SMB......:	............................

Set Zehnder EasyFix für 4 Achsen, SMB......:	............................

Set Zehnder EasyFix für 5 Achsen, SMB......:	............................

Aufpreis für Wandkonsole in Sonderfarbe:	............................

Pos: 4	Befestigungs-Set für Mehrsäuler in Klinikausführung mit 65 mm Elementlänge, Wandkonsole mit Aushebesicherung gegen Ausheben des Heizkörpers, Konsolen- Set besteht je Befestigungsachse aus 2 Konsolen mit Schalldämmteil und 2 Klemmhaltern; maximaler Belastungswert pro Aufhängepunkt 50 kg, pro Set je 2 Sicherungsfedern beigefügt, Konsole und Klemmhalter lackiert im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Set für 2 Achsen, BHK + CVD......:	............................

Set für 3 Achsen, BHK + CVD......:	............................

Set für 4 Achsen, BHK + CVD......:	............................

Aufpreis für Wandkonsole und Klemmhalter in Sonderfarbe:	............................

Pos: 5	Befestigungs-Set   für  Mehrsäuler   in   Klinikausführung   mit  65 mm  Elementlänge Bohrkonsole  18 mm, mit Aushebesicherung für Roh- oder Fertigwandmontage, Tiefeneinstellung und Kunststoffkopf exzentrisch, höhenverstellbar 0 – 7 mm, Set besteht je Befestigungsachse aus 2 Spannbohrkonsolen Baulänge = 160 mm,  2 Klemmhalter; pro  Set je 2 Sicherungsfedern beigefügt, Klemmhalter lackiert im Farbton RAL 9016; Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Set für 2 Achsen, BHK + BKE......:	............................

Set für 3 Achsen, BHK + BKE......:	............................

Set für 4 Achsen, BHK + BKE......:	............................

Set für 5 Achsen, BHK + BKE......:	............................

Aufpreis für Bohrkonsole und Klemmhalter in Sonderfarbe:	............................

Pos: 6	Fußbodenmontage-Set für Mehrsäuler in Klinikausführung bis Bauhöhe < 600 mm, für Roh- oder Fertigbodenmontage, Befestigung für  2 / 3 – 6 Säuler durch Haltebügel verzinkt, Auflageplatte für Mehrsäuler mit Schalldämmteil, Bauhöhe verstellbar von 130 – 190 mm inkl. Fußplatte 120 x 100 mm, Kunststoffabdeckung  in weiß für Fertigbodenmontage; Konsole lackiert im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Gewähltes Set / Typ / Anzahl / HFK 2, HFK 3:	 ............................

Pos: 7	Hub- Fußkonsole (HFK) für Mehrsäuler in Klinikausführung bis Bauhöhe < 600 mm, für die Roh- oder Fertigbodenmontage, Befestigung für  2 / 3 – 6 Säuler durch Haltebügel verzinkt, Auflageplatte für Mehrsäuler mit Schalldämmteil, Bauhöhe verstellbar von 200 – 260 mm inkl. Fußplatte 120 x 100 mm, Kunststoffabdeckung  in weiß für Fertigbodenmontage; Konsole lackiert im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Gewähltes Set / Typ / Anzahl / HFK 2/1,  HFK  3/1:	............................

Pos: 8	Fußbodenmontage-Set für Mehrsäuler in Klinikausführung bis Bauhöhe < 600 mm, Standkonsole zum Anschrauben auf Roh- oder Fertigfußboden; Standkonsole bestehend aus: Schalldämmteil aus Kunststoff, Klemmhalter, Rechteckrohr, Konsole KS, Fußplatte; Bauhöhe verstellbar von 360 bis 1160 mm, Fußplatte 120 x 100 mm, Konsole mit Fuß im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers,

Gewählter Typ / Anzahl / STF 2 K, STF 3 K:	............................		              Aufpreis für Standkonsole in Sonderfarbe:	…………………...

Pos: 9	Abdeckkappe für Rechteckrohr von der Standkonsole STF  für Mehrsäuler in Klinikausführung, nachträglich montierbar, aus  Kunststoff in weiß, Abdeckkappe Außenmaße 72 x 52 mm,

Gewählter Typ/ Anzahl /  Abdeckkappe AR :	............................

Pos: 10	Abdeckkappe für Standkonsole  STF bei Fertigbodenmontage, nachträglich montierbar, aus Kunststoff in weiß, Abdeckkappe Außenmaße 138 x 115 mm.

Gewählter Typ/ Anzahl / Abdeckkappe AD 1:	............................