# Ausschreibungstext

# Zehnder Charleston rein elektrisch

Pos. 1

Zehnder Charleston rein elektrisch in Elementbauweise mit eingebautem Heizstab RACY-C, rechts vormontiert, Abdeckung der Elektronikeinheit des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers. Baulänge des einzelnen Elements 46 mm, mit Stahlrundrohre Ø 25 mm und Kopfstück aus Stahlblech. CE-Kennzeichnung. Funksteuergerät, inkl. Batterien, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus. Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturstecker, für Netzspannung 230 V. Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -20°C. Heizkörper grundiert und lackiert mit Pulverlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016. Spritzwassergeschützt Schutzart IP44. Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers: Bei 3-Säulern zwei Wandkonsolen EasyFix, bei 5-Säulern zwei höhenverstellbare Fußkonsolen inkl. Kunststoff-Abdeckkappen. Lieferung montagefertig in Verpackung.

| Modell | …..…………… |
| --- | --- |
| Leistung Heizstab | ……..………W |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Fabrikat: | Zehnder |
| Typ: | Charleston rein elektrisch |

Pos. 2 Aufpreis für Heizkörper in Sonderfarbe:					              …………………