Ausschreibungstext

Zehnder Excelsior

Pos: 1	Heizkörper in Elementbauweise aus Stahl: Elemente aus Flachrohren 70 x 8 mm, an der schmalen Seite mit Sammler aus Rundrohr  30 mm kreuzlochverschweißt, in 1 oder 2reihiger Ausführung, ab Bauhöhe 1600 mm mit werkseits eingeschweißter Stabilisierungsstrebe.

Grundiert und lackiert mit Pulverlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016.

Wärmeleistung nach EN 442; mit CE- Kennzeichnung.

Heizkörper entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfallversicherer (GUV); ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen, geeignet für die Installation in Gesundheitseinrichtungen.

Anschlüsse 4 x ½" Innengewinde stirnseitig, Heizkörper anschlussfertig verpackt, in transportsicherer und umweltfreundlicher Vollverpackung mit Folie und Schutzkartonage.

Modell:	……………..........

Anzahl Elemente je Heizkörper:	……………..........

Normwärmeleistung nach EN 442,  je Element:	…………….......W

Bauhöhe:	………....……mm

Baulänge:	………....……mm

Baulänge pro Element:                                                                          30 / 35  /40 / 45 / 50 / 55 / 60 mm

Bautiefe:	………....……mm Betriebsüberdruck:	        max. 4,6 bar

Betriebstemperatur:	        max. 110 °C

Fabrikat:                                                                                                                                         Zehnder									                                  Zehnder

Typ:                                                                                                                                               Excelsior		                                                                                                             Excelsior

Pos: 2	Aufpreis für gewählte Anschlussart (ohne Ventil):

1270 / 7610; gleichseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	……………………

1670 / 7210; wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	……………………

2670 / 6210; wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf unten, Rücklauf unten,	……………………

1706 / 7102; wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf oben,	……………………

3570 / 5310; wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von unten, Rücklauf nach unten,	……………………

9806 / 8902; wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von oben, Rücklauf nach oben,    		……………………

9906 / 8802: 50 mm Anschluss von oben nach oben, seitlich links oder rechts,				……………………

3370 / 5510; 50 mm Anschluss von unten nach unten, seitlich links oder rechts, 	……………………

3470 / 5410; 50 mm Anschluss von unten nach unten, mittig, auf gerade Element Anzahl achten!………

Pos: 3	Aufpreis für Ausführung als Ventilheizkörper “Completto“ mit seitlich integriertem voreinstellbaren    Ventileinsatz AV9 (Oventrop), Anschlussgewinde  für  Thermostat M 30 x 1,5 mm; 50 mm Anschlüsse nach unten 2 x ½" Innengewinde,  1 x ½" Anschluss für Entlüftungsventil.

V001 / V002; Ventil oben, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, links oder rechts ……………………

V009 / V010; Ventil oben, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, mittig,                  ……………………

Pos: 4	Aufpreis für Ventileinsatz mit Feinstregulierbarkeit: 	……………………

Pos: 5 	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in Sonderfarbe:	……………………

Pos: 6	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in verzinkter Ausführung: 	……………………

Pos: 7	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in Hochdruckausführung max. 10 bar: 	……………………

Pos: 8	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in Sonderausführung gebogen

oder gewinkelt:	……………………

Zubehör für Excelsior

Pos: 1	Thermostat SH mit eingebauten Flüssigfühler, Überwurfmutter und Griffhülse verchromt, Mittelstück farblich umrüstbar durch Design Abdeckung, passend für Ventile mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm sowie für integrierte Ventilgarnituren mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm;   Sollwertbereich  von  7 -

28 °C, Skalenkappe 0* 1-5 mit Nullstellung.

Gewählte Oberfläche: Weiß, Chrom, Edelstahl, 	……………………

Pos: 2	Befestigungs-Set für Heizkörper in Elementbauweise als Wandkonsole für 1 oder 2reihige  Ausführung mit Sicherungsfeder gegen Ausheben des Heizkörpers, Konsolen Set besteht je Befestigungsachse aus: 2 Aufhängekonsolen mit Schalldämmung, maximaler Belastungswert pro Wandkonsole = 50 kg; pro Set je 2 Sicherungsfedern (SRS) beigefügt, Konsole lackiert im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Set für 2 Achsen, K 69 / K 71:	……………………

Set für 3 Achsen, K 69 / K 71:	……………………

Set für 4 Achsen, K 69 / K 71:	……………………

Set für 5 Achsen, K 69 / K 71:	……………………

Aufpreis für Wandkonsole in Sonderfarbe:	……………………

Pos: 3	Befestigungs-Set für Heizkörper in Elementbauweise als Wandkonsole mit Sicherungsfeder gegen Ausheben des Heizkörpers, für 1 oder 2reihige Ausführung mit angeschweißten Haltebügeln, Konsolen Set besteht je Befestigungsachse aus: 2 Aufhängekonsolen mit Schalldämmung, maximaler Belastungswert pro Wandkonsole = 50 kg; pro Set je 2 Sicherungsfedern beigefügt, Konsole lackiert im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Set für 2 Achsen, CVD 1:	............................

Set für 3 Achsen, CVD 1:	............................

Set für 4 Achsen, CVD 1:	............................

Set für 5 Achsen, CVD 1:	............................

Aufpreis für Wandkonsole in Sonderfarbe:	............................

Pos: 4	Befestigungs-Set für Heizkörper in Elementbauweise, 1 oder 2reihige  Ausführung mit angeschweißten Haltebügeln, Bohrkonsole  18 mm mit  Tiefeneinstellung und Kunststoffkopf exzentrisch,  höhenverstellbar 0 – 7   mm,  Spannbohrkonsolenlänge   von  85 – 240  mm,   Set   besteht   je  Befestigungsachse   aus 2 Bohrkonsolen, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Set für 2 Achsen, BKE......:	............................

Set für 3 Achsen, BKE......:	............................

Set für 4 Achsen, BKE......:	............................

Set für 5 Achsen, BKE......:	............................