# Ausschreibungstext

# Zehnder Fare Tech

Pos. 1

Elektroheizkörper aus horizontal nebeneinander angeordneten und miteinander verschweißten Aluminium-Elementen L = 70 mm für den Einsatz im Wohnraum; mit gewölbter Front, 4 mm Luftspalt zwischen den Elementen. Seitenblenden aus Kunststoff in Heizkörperfarbe; in die rechte Seitenblende integrierte Bedieneinheit mit LCD-Display inkl. Anzeige der Temperatur und des Energieverbrauchs, Fenster-offen-Erkennung; Betriebsarten Frostschutz, Eco, Komfort, 3 vordefinierte Heizprogramme.

Mit eingebautem Heizstab, spritzwassergeschützt. Anschlusskabel 1,2 m lang mit Eurostecker, für Netzanschluss 230V. Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit.

Heizkörper grundiert und lackiert mit Pulverlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9010.

Mit CE- Kennzeichnung.

Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen und Verpackung.

Modell:										…………………

Leistung Heizstab:								………….…...W

Bauhöhe:									            525 mm

Baulänge:									………….....mm

Fabrikat:										            Zehnder

Typ:										         Fare Tech

Pos. 2	Aufpreis für Heizkörper in Sonderfarbe:					              …………………