# Ausschreibungstext

# Zehnder Fina Lean Bar

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Fina Lean Bar aus Stahlblech in sehr schlanker Bauart mit planer Front und abgerundeten Seiten zur Aufnahme von mehreren in der Höhe variabel zu montierenden

Handtuchhaltern. Ein Handtuchhalter in Chrom inklusive. Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Mit zwei Anschlüssen ½" Innengewinde für Vorlauf/Rücklauf unten mittig, Abstand 50 mm, Entlüftungsventil hinten oben mittig ½", Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen und Verpackung.

| Betriebsüberdruck | max. 6.0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Handtuchhalter in Chrom

- 2 x ½" Anschlüsse unten, mittig 50 mm

- ½" Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Fina Lean Bar aus Stahlblech in sehr schlanker Bauart mit planer Front und abgerundeten Seiten zur Aufnahme von mehreren in der Höhe variabel zu montierenden

Handtuchhaltern. Ein Handtuchhalter in Chrom inklusive. Heizkörper mit rückseitigem Stahlblech und innenliegendem Heizkabel sowie Graphitplatte zwischen Heizkabel und Front für gleichmäßige und schnelle Wärmeverteilung. Mit CE-Kennzeichnung. Separates, batteriebetriebenes  Funksteuergerät Modell 2, Elektronikeinheit RACY-S ohne sichtbare Steuerkomponenten am Heizkörper. Spritzwassergeschützt IP44, Netzanschluss 230 Volt. Anschlusskabel 1,2 m lang mit Schukostecker. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016,

auf Wunsch in Sonderfarbe. Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen und Verpackung.

Leistung									 .............. Watt

Bauhöhe 									  .............. mm

Baulänge 									  .............. mm

Modell 										  .....................

Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Heizstab RACY-S mit Funksteuergerät, inkl. Batterien, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- Handtuchhalter in Chrom

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung