# Ausschreibungstext

# Zehnder Folio Belt

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Zehnder Folio Belt aus der Studio Collection begeistert durch die ungewöhnlich leichte und schwebende Anmutung. Das Design dieses auf nur 16 Millimeter Tiefe reduzierten Heizkörpers wurde erst durch die Entwicklung neuartiger Konstruktionselemente und Verbundstoffe

möglich. Heizregister aus Kupferrohr Ø 12 mm, eingebettet in eine Wabenkonstruktion

aus Aluminium, welche von expandiertem Naturgraphit umschlossen ist, abgeschrägte Kanten 45° aus Polyamid. Ein oder zwei (je nach Modell, gemäß Modellübersicht) Handtuchhalter 40 x 4 mm

verchromt, zum Installieren an fix vorgegebener Position, im Lieferumfang enthalten. Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Mit zwei Anschlüssen ½" Innengewinde für Vorlauf/Rücklauf unten mittig, Abstand 50 mm, Design-Entlüftungsventil ½" oben nach hinten.

Front und Rückseite aus Aluminium erhältlich in allen Farben gemäß Zehnder Farbkarte so wie in den angegebenen Oberflächen, Rückseite bei Oberfläche Aluminium eloxiert in schwarz matt. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen in Heizkörperfarbe (Oberfläche

Aluminium eloxiert: Wandkonsolen schwarz matt).

| Betriebsüberdruck | max. 10 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 80 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Je nach Ausführung 1 – 2 Handtuchhalter in Chrom

- 2 x ½" Anschlüsse unten, mittig 50 mm

- ½" Entlüftungsventil

- Formschöne Wandkonsolen

- Verpackung