# Ausschreibungstext

# Zehnder Folio Hybrid

# Ausschreibungstext Hybridbetrieb

Zehnder Folio Hybrid aus der Studio Collection vereint zwei Heizsysteme in einem Heizkörper. Das Design dieses auf nur 16 Millimeter Tiefe reduzierten Heizkörpers wurde erst durch die Entwicklung neuartiger Konstruktionselemente und Verbundstoffe möglich. Heizregister aus Kupferrohr Ø 12 mm, eingebettet in eine Wabenkonstruktion aus Aluminium, welche von expandiertem Naturgraphit umschlossen ist, abgeschrägte Kanten 45° aus Polyamid. Glasfläche aus Verbundsicherheitsglas von 2 x 4 mm, darin eingebettet eine elektrisch betriebene Heizfolie. Die beiden Heizsysteme (Heizkörper und Heizelement) können unabhängig voneinander betrieben werden. Ein oder zwei (je nach Modell, gemäß Modellübersicht) Handtuchhalter 40 x 4 mm verchromt, zum Installieren an fix vorgegebener Position, im Lieferumfang enthalten. Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Mit zwei Anschlüssen ½" Innengewinde für Vorlauf/Rücklauf unten mittig, Abstand 50 mm, Design-Entlüftungsventil ½“ oben nach hinten. Bedienung Heizelement über Bedienelement (Touchpanel). Spritzwassergeschützt IP45, Schutzklasse II, Netzanschluss 230 Volt. Anschlusskabel 1,1 m lang mit Eurostecker. Kabel und Stecker weiß, Kabelauslass nach hinten. Front und Rückseite aus Aluminium erhältlich in White Matt (0556) und Black Matt (0557). Oberfläche Heizelement: Glas, Weiß Glanz und Schwarz Glanz. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen in Heizkörperfarbe.

| Betriebsüberdruck | max. 10 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 80 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Hybridbetrieb

- Pulver-Beschichtung Heizkörper nach DIN 55900,

White oder Black Matt

- Glasfläche aus Verbundsicherheitsglas in Weiß Glanz oder Schwarz Glanz

- Je nach Ausführung 1 – 2 Handtuchhalter in Chrom

- 2 x ½" Anschlüsse unten, mittig 50 mm

- ½" Entlüftungsventil

- Integriertes Bedienelement (Touchpanel) mit folgenden Funktionen:

Timer 30, 60 oder 90 Minuten, Aus, Oberflächentemperatur: max. 65 °C

- Formschöne Wandkonsolen

- Verpackung