# Ausschreibungstext

# Zehnder Forma Air

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Forma Air für rein elektrischen Betrieb; bestehend aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren auf senkrecht verlaufende Rundrohre geschweißt, unsichtbare Schweißnähte durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Horizontale Stahlrohre Ø 25 mm, vertikale Sammelrohre Ø 38 mm. Duales Elektroheizsystem bestehend aus im äußeren Sammler integriertem Heizstab und hinter dem Heizkörper angeordnetem Heizlüfter mit Ausströmrichtung nach vorne unten. Gemeinsamer Netzanschluss 230 Volt für Heizstab und Heizlüfter, Anschlusskabel Länge 1,2 m mit Konturenstecker; spritzwassergeschützt IP 24, mit CE-Kennzeichnung; separates batteriebetriebenes Infrarotsteuergerät Modell 3 zur Regelung des Heizstabs und Steuerung des Heizlüfters mit unterschiedlichen Betriebsarten; Design-Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen in Farbe des Heizkörpers.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Heizstab mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Tagesprogramm, Aus, Wochenprogramm optional aktivierbar (Eco- und Komfort-Modus)

- Elektrischer Heizlüfter mit Timerfunktion, inkl. Überhitzungsschutz

- Infrarotsteuergerät Modell 3 inkl. Batterien

- Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung