# Ausschreibungstext

# Zehnder Forma Asym

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Forma Asym aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren auf senkrecht verlaufende Rundrohre geschweißt. Unsichtbare Verbindung durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Horizontalrohre asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Horizontale Stahlrohre Ø 25 mm, vertikale Sammelrohre Ø 38 mm.

Wärmeleistung nach EN 442 geprüft, mit CE-Kennzeichnung.

Mit Anschlüssen unten 2 x ½" für Vorlauf/Rücklauf, Nabenabstand 50 mm. Alternativ mit zusätzlichem Mittelanschluss 2 x ½", Abstand 50 mm für Vorlauf/Rücklauf. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit Verpackung und formschönen Wandkonsolen.

| Betriebsüberdruck | max. 10 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 95°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 2 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf

- ½"-Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Forma Asym als Handtuchwärmer, rein elektrisch, aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren auf senkrecht verlaufende Rundrohre geschweißt, unsichtbare Schweißnähte durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Horizontale Stahlrohre Ø 25 mm, vertikale Sammelrohre Ø 38 mm.

Mit eingebautem Heizstab DBM (im äußeren Sammler). Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzspannung 230 Volt ± 10%. Mit 3-adrigem Anschlusskabel 1,2 m lang mit Schukostecker. Handtuchwärmer gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit.

Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen. Standard-Ausführung mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe.

| Wärmeleistung | …………..Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C

- Mit eingebauter Elektro-Heizpatrone DBM, manuell wählbare Betriebsarten Mediumtemperatur ca. 70°C, Mediumtemperatur ca. 40°C, Frostsicherung, Aus; zusätzliche  Programmiertaste für 2-Stunden-Timerfunktion, wählbare Mediumtemperaturen 40/70°C

- Abdeckung des Heizstabs in Weiß (bei Heizkörper in RAL 9016) oder Chrom (alle anderen Oberflächen)

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung