# Ausschreibungstext

# Zehnder Forma Spa

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Forma Spa aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren auf senkrecht verlaufende Rundrohre geschweißt. Unsichtbare Verbindung durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Ausführung ein- oder doppellagig. Horizontale Stahlrohre Ø 25 mm, vertikale Sammelrohre Ø 38 mm.

Wärmeleistung nach EN 442 geprüft, mit CE-Kennzeichnung.

Mit Anschlüssen mittig, ½" für Vorlauf/Rücklauf, Nabenabstand 50 mm und außen links und rechts, ½" für Heizstab, mit Entlüftungsventil. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit Verpackung und formschönen Wandkonsolen.

| Betriebsüberdruck | max. 10 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf, Heizstab

- ½"-Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Forma Spa als Handtuchwärmer, rein elektrisch, aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren auf senkrecht verlaufende Rundrohre geschweißt, unsichtbare Schweißnähte durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Horizontale Stahlrohre Ø 25 mm, vertikale Sammelrohre Ø 38 mm.

Mit eingebautem Heizstab DBM. Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzspannung 230 Volt ± 10%. Mit 3-adrigem Anschlusskabel 1,2 m lang mit Schukostecker. Handtuchwärmer gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit.

Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen. Standard- Ausführung mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom.

| Wärmeleistung | …………..Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

- Mit eingebautem Heizstab DBM, unten rechts, manuell wählbare Betriebsarten Mediumtemperatur ca. 70°C, Mediumtemperatur ca. 40 - 45°C, Frostsicherung, Aus, Programmiertaste für 2-Stunden-Timerfunktion, wählbare Mediumtemperaturen 40/70°C

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung