Ausschreibungstext

Zehnder Kleo

Pos: 1	Heizkörper  in  Elementbauweise  aus  Stahl;  mit vertikalen oder  horizontalen  Rundrohen,  ein - oder zweilagig.  Rundrohre    20 mm  stirnseitig  aufgeschweißt  auf  Sammelrohre    38  mm; Einzel - elemente mit Baulänge 33 mm, ab 1800 mm Bauhöhe, Baulänge mit werkseits eingeschweißter Stabilisierungsstrebe.

Grundiert und lackiert mit Pulverlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016.

Wärmeleistung geprüft nach EN 442; mit CE- Kennzeichnung.

Heizkörper entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfallversicherer (GUV); geeignet für die Installation in Gesundheitseinrichtungen; Ausführung  horizontal Anschlüsse 2 x ½" Innengewinde im Sammler nach unten, Entlüftungsanschluss mit ½" Innengewinde nach oben, Ausführung vertikal Anschlüsse 3 x ½" für Vor – Rücklauf und Entlüftungsventil am Sammler stirnseitig, Heizkörper anschlussfertig verpackt, in transportsicherer und umweltfreundlicher Vollverpackung mit Folie und Schutzkartonage.

Modell:	……………..........

Anzahl Elemente je Heizkörper:	………………...W

Bauhöhe:	……………….mm

Baulänge:	……………….mm

Bautiefe:                                                                                                                                    55 / 72 mm

Betriebsüberdruck:	   max. 6 bar

Betriebstemperatur:	        max. 110 °C

Fabrikat:		Zehnder

Typ:                                                                                                           	          Kleo

Pos: 2	Aufpreis für gewählte Anschlussart in horizontaler Ausführung (ohne Ventil):

3570 / 5310: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von unten, Rücklauf nach unten,	………….…………

1270 / 7610: gleichseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	………….…………

1670 / 7210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	………….…………

2670 / 6210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf unten, Rücklauf unten,	…………….………

9806 / 8902: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von oben, Rücklauf nach oben,    		………….…………

9500 / 8300: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von oben, Rücklauf nach unten,    	  ………….…………

3370 / 5510: 50 mm Anschluss von unten nach unten, seitlich links oder rechts,  	………….…………

3470 / 5410: 50 mm Anschluss von unten nach unten, mittig,	………….…………

3070 / 5010: Einrohr-  Anschluss unten, vertikal links oder rechts, für Lanzenventile,    ………….…………

Aufpreis für gewählte Anschlussart in vertikaler Ausführung (ohne Ventil):

1270 / 7610: gleichseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	………….…………

1670 / 7210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	………….…………

2670 / 6210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf unten, Rücklauf unten,	………….…………

1706 / 7102: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf oben,	………….…………

3570 / 5310: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von unten, Rücklauf nach unten,	………….…………

9806 / 8902: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von oben, Rücklauf nach oben,    		………….…………

9500 / 8300: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von oben, Rücklauf nach unten,    		………….…………

3370 / 5510: 50 mm Anschluss von unten nach unten, seitlich links oder rechts, 	….…………………

3470 / 5410: 50 mm Anschluss von unten nach unten, mittig, 	….…………………

2070 / 6010: Einrohr-  Anschluss unten, horizontal links oder rechts, für Lanzenventile,......………....….....

Pos: 3	Aufpreis für vertikale Ausführung als Ventilheizkörper “Completto“ mit seitlich im Sammler integriertem Ventileinsatz, Anschlussgewinde für Thermostat M 30 x 1,5 mm; 50 mm Anschlüsse nach unten 2 x ½" Innengewinde, 1 x ½" Anschluss für Entlüftungsventil.

V001 / V002: Ventil oben, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, links oder rechts, ………….…………

V009 / V010: Ventil oben, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, mittig,	………….…………

Pos: 4	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in Sonderfarbe:	………….…………

Pos: 5 	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise in verzinkter Ausführung: 	………….…………

Pos: 6	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise als Hochdruckausführung max. 16 bar:	………….…………

Pos: 7	Aufpreis für Heizkörper in Elementbauweise Sonderausführung gebogen oder gewinkelt:   ...………….…

Zubehör für Kleo:

Pos: 1	Thermostat SH mit eingebauten Flüssigfühler, Überwurfmutter und Griffhülse verchromt, Mittelstück farblich umrüstbar durch Design Abdeckung, passend für Ventile mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm sowie für integrierte Ventilgarnituren mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm; Sollwertbereich von

7 -28 °C, Skalenkappe 0* 1-5 mit Nullstellung.

Gewählte Oberfläche: Weiß, Chrom, Edelstahl,	………….…………

Pos: 2	Befestigungs-Set als Wandkonsole für Heizkörper in horizontaler Elementbauweise in 1- 2lagiger  Ausführung, Konsolen Set besteht je Befestigungsachse aus  2 Aufhängekonsolen mit Schalldämmung, maximaler Belastungswert pro Wandkonsole = 50 kg; Konsole lackiert im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Set für 2 Achsen, C 40 / C 41:	………….…………

Set für 3 Achsen, C 40 / C 41:	………….…………

Aufpreis für Wandkonsole in Sonderfarbe:	………….…………

Pos: 3	Befestigungs-Set als Wandkonsole für Heizkörper in vertikaler Elementbauweise in 1- 2lagiger  Ausführung, Konsolen Set besteht je Befestigungsachse aus  2 Aufhängekonsolen mit Schalldämmung, maximaler Belastungswert pro Wandkonsole = 50 kg; Konsole lackiert im Farbton RAL 9016, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

Set für 2 Achsen, C 5 / C 15:	………….…………

Set für 3 Achsen, C 5 / C 15:	………….…………

Aufpreis für Wandkonsole in Sonderfarbe:	………….…………