# Ausschreibungstext

# Zehnder Metropolitan Spa

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Metropolitan Spa für Einsatz als Bad- und Handtuchheizkörper. Flächig wirkender Heizkörper mit eingelassenen Schlitzen bestehend aus horizontal angeordneten Flachrohren 70 x 8 mm, die mit einem umlaufenden Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweißstellen verbunden sind. Mit höhenabhängig einer oder mehreren Öffnungen zur Handtuchaufnahme. Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Mit 4 Anschlüssen unten, 2 x mittig ½" für Vorlauf/Rücklauf, Abstand 50 mm und 2 x ½", außen links und rechts, mit Entlüftungsventil.

Anschlüsse bei Completto-Ausführung: Vorlauf/ Rücklauf 2 x ¾" AG nach hinten, mittig 50 mm Abstand, mit Ventil und frontseitig integriertem Thermostat.

Anschlüsse im Mixbetrieb: Vorlauf/Rücklauf 2 x ½" unten mittig, Abstand 50 mm und werkseits verdeckt eingebautem Heizstab RACY-S, unten rechts, mit separatem Funksteuergerät Modell 2.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, mit Verpackung.

| Betriebsüberdruck | max. 4,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur Betriebstemperatur gemischter Betrieb (Modell METM) | max. 110 °C max. 95 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulverbeschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf

- Completto: Voreinstellbares Ventil AV9, Thermostat chrom, Anschlüsse: 2 x ¾" AG (nach hinten)

- Mixbetrieb: Heizstab RACY-S, rechts vormontiert, mit Funksteuergerät, inkl. Batterien, wählbare Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- ½"-Entlüftungsventil chrom

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Metropolitan Spa, rein elektrisch, für Einsatz als Bad- und Handtuchheizkörper. Flächig wirkender Heizkörper mit eingelassenen Schlitzen bestehend aus horizontal angeordneten Flachrohren 70 x 8 mm, die mit einem umlaufenden Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweißstellen verbunden sind. Mit höhenabhängig einer oder mehreren Öffnungen zur Handtuchaufnahme.

Formschön im Rahmenprofil integrierter Heizstab RACY-S mit Anschlusskabel 1,2 m lang mit Eurostecker. Einbau unten rechts. Trockenlaufschutz gegen Betrieb ohne ausreichende Wärmeträgerflüssigkeit, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzanschluss 230 Volt. Separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2 zur Regelung der Raumtemperatur.

Standardausführung mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulverbeschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

- Heizstab RACY-S mit Funksteuergerät, inkl. Batterien, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers, bei Technoline in RAL 7013 (Braungrau)

- Verpackung