Ausschreibungstext

Zehnder Nobis

Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Nobis, im traditionellen Stil für wandhängende Montage. Aus horizontal angeordneten Präzisionsrohren verbunden mit vertikalen Sammelrohren durch abgerundete Verbindungsstücke, Material Messing, Rohrdurchmesser 25 mm. Großzügige Aussparungen zum Ein- und Überhängen von Handtüchern.

Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.

Anschlüsse 2x ½" Innengewinde nach unten gerichtet, Nabenabstand 50 mm. Heizkörper in Chrom inkl. Befestigung und Entlüftungsventil.

| Betriebsüberdruck | max. 10,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Oberfläche verchromt

- Anschlüsse 2 x ½" für V/R mittig 50 mm

- ½"-Entlüftungsventil chrom

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Nobis als Handtuchwärmer, rein elektrisch, im traditionellen Stil für wandhängende Montage. Aus horizontal angeordneten Präzisionsrohren verbunden mit vertikalen Sammelrohren durch abgerundete Verbindungsstücke, Material Messing, Rohrdurchmesser 25 mm.

Großzügige Aussparungen zum Ein- und Überhängen von Handtüchern.

Mit eingebauter Elektro-Heizpatrone DBM. Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), Leistung 150 Watt, für Netzspannung 230 Volt ± 10 %. Mit 3-adrigem Anschlusskabel 1,2 m lang mit Schukostecker. Handtuchwärmer ist gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit. Handtuchwärmer in Chrom inkl. Befestigung.

| Leistung | ..……….. Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Oberfläche verchromt

- Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

- Mit eingebauter Elektro-Heizpatrone DBM, unten rechts. Manuell

wählbare Betriebsarten Mediumtemperatur ca. 70 °C, Mediumtemperatur ca. 40 °C, Frostsicherung, Aus; 2-Stunden-Timerfunktion

- Montagezubehör und Verpackung