# Ausschreibungstext

# Zehnder Radiavector

Pos: 1	Heizkörper als Konvektor in vollständig geschweißter Ausführung, mit 2 bis 5 hintereinander und 1 bis 4 übereinander angeordneten wasserführenden Profilrohren, 70 x 11 mm, bei Ausführung WVO mit integriertem Strahlungsschirm;

Ausführungen mit Abdeckgitter (gegen Mehrpreis) entsprechen den Richtlinien der Gesetzlichen Unfallversicherer (GUV). Grundiert und pulverbeschichtet im Farbton RAL 9016.

Wärmeleistung nach EN 442; mit CE-Kennzeichnung.

Anschlüsse stirnseitig 4 x ½" Innengewinde für wechselseitigen Anschluss, Heizkörper verpackt in Karton und Folie, mit Kantenschutz.

Modell:	……………………

Normwärmeleistung nach EN 442:                       	………..….........W

Bauhöhe:	……………….mm

Baulänge:	……………….mm

Bautiefe:	.……………...mm

Betriebsüberdruck:		                                                                                                      max. 6 bar

Betriebstemperatur:						                            		max. 110 °C

Fabrikat:								                                   Zehnder

Typ:		 Radiavector

Pos: 2	Aufpreis für gewählte Anschlussart (ohne Ventil):

1270 / 7610: gleichseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	……………………

S001: wechselseitiger Anschluss, geeignet für 1670/7210 und 2670/6210,	……………………

1670 / 7210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf oben, Rücklauf unten,	……………………

2670 / 6210: wechselseitiger Anschluss, stirnseitig, Vorlauf unten, Rücklauf unten,	……………………

3570 / 5310: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von unten, Rücklauf nach unten,	……………………

3370 / 5510: 50 mm Anschluss nebeneinander, von unten nach unten, links oder rechts,…………………

S075 / S076: 50 mm Anschluss hintereinander, von unten nach unten, links oder rechts,…………………

3470 / 5410: 50 mm Anschluss von unten nach unten, mittig,	……………………

Pos: 3	Aufpreis für Ausführung als Ventilheizkörper „Completto“ mit seitlich integriertem voreinstellbaren  Ventileinsatz AV6 (Oventrop), Anschlussgewinde für  Thermostat M 30 x 1,5 mm; 50 mm Anschluss nach unten 2 x ½" Innengewinde, oder gleichseitiger Anschluss nach unten 2 x ½" Innengewinde,

1 x ½" Anschluss für Entlüftungsventil.

V013 / V014: Ventil oben, 50 mm Anschluss, von unten nach unten, links oder rechts, ...…………………

V011 / V012: Ventil oben, wechselseitiger Anschluss, von unten nach unten, 	……………………

V137 / V155: Ventil unten, Anschluss von unten nach unten, mittig,	……………………

Pos: 4	Aufpreis für Blockfüße für Heizkörper in Konvektorbauweise für verdeckten Anschluss von unten, gleichseitig oder wechselseitig; nur für Fertigbodenmontage geeignet, für Modelle 211- 214 + 221 -224 keine Blockfüße möglich,  Modelle 211/1 – 214/1 sind nur mit wechselseitigen Anschluss möglich, Anzahl und Ausführung der Konsolen abhängig von Größe und Einbausituation des Heizkörpers.

3570 / 5310: wechselseitiger Anschluss, Vorlauf von unten, Rücklauf nach unten,	……………………

S075 / S076: 50 mm Anschluss hintereinander, von unten nach unten, links oder rechts,           ………….………

Pos: 5	Aufpreis für Heizkörper als Konvektor  mit Abdeckgitter A, B oder C im Farbton des Heizkörpers, jeweils befestigt mit Sicherungsfedern, optional Abdeckgitter A und C auch werkseitig fest angeschweißt (angeschweißte Gitter sind nicht mit Rückhaltern kombinierbar):

Modellangabe / Preis pro Meter:                                	……………………

Pos: 6	Aufpreis für Heizkörper als Konvektor  in Sonderfarben:                               	……………………

Pos: 7	Aufpreis für Heizkörper als Konvektor  in Hochdruckausführung max. 10 bar:  	……………………

Pos: 8	Aufpreis für Heizkörper als Konvektor in Zwischen-Baulängen: 	……………………

Pos: 9	Aufpreis für Heizkörper als Konvektor in Sonderausführung, gewinkelt und gebogen: 	……………………

Pos: 10	Aufpreis für Heizkörper als Konvektor mit angeschweißten Aufhängelaschen: 	……………………

(nur für Modelle ohne Strahlungsschirm)

Zubehör für Radiavector

Pos: 1	Aufpreis für Fußkonsole FMORV 14(M), Einzel-Konsole zur Bodenmontage, mit Fußplatte zum Anschrauben, verstellbar, inkl. Rückhalter und Abdeckkappe

Gewählter Typ / Anzahl / 14, 14M:                         	………………...…

Aufpreis für Standkonsole in Sonderfarbe:	………………...…

Pos: 2	Aufpreis für Fußkonsole FMORV 45(M), Einzel-Konsole zur Bodenmontage, mit Fußplatte zum Anschrauben, verstellbar, inkl. Rückhalter und Abdeckkappe

Gewählter Typ / Anzahl / 45, 45M:                         	………………...…

Aufpreis für Standkonsole in Sonderfarbe:	………………...…

Pos: 3	Aufpreis für Wandkonsole WMORV (M), Einzel-Konsole zur Wandmontage, Wandkonsole zum Anschrauben, nicht verstellbar, inkl. Rückhalter

Gewählter Typ / Anzahl / ohne M, mit M:                         	………………...…

Aufpreis für Standkonsole in Sonderfarbe:	………………...…

Pos: 4	Aufpreis für Bankträger in Weiß für die Modelle 321(/1)-324(/1), 431(/1)-434(/1) und 541(/1)-544(/1), inkl. Rückhalter als Aushebesicherung, Bankträger sind nicht mit Abdeckgittern kombinierbar. Einschränkung bei Modellen mit Mittelanschluss: Bauhöhe 70 mm ist nicht mit Bankträger kombinierbar, bei Bauhöhen 140 – 280 mm können die Bankträger nur eingeschränkt gesichert werden, die Sitzfläche ist je nach Einbausituation bauseits zu bestellen.

Anzahl:                                           	……………………

Aufpreis für Bankträger in Sonderfarbe:                                               	……………………