# Ausschreibungstext

# Zehnder Ribbon

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Ribbon aus vertikal angeordneten nach außen abgerundeten D-Profilrohren 30 x 40 mm sowie versetzt und diagonal angeordneten Flachrohren 70 x 8 mm, die den Badheizkörper wie ein Band aus Stahl umhüllen. Die dadurch entstehenden großzügigen Aussparungen in zwei Ebenen bieten Platz zum Aufhängen von mehreren Handtüchern. Zusätzlich je nach Bauhöhe ein oder zwei horizontal ausgerichtete Flachrohre. Seitlich und oben angeordnete D-Profilrohre sowie Vierkantrohr 30 x 30 mm unten bilden einen funktionalen Rahmen.

Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Mit 4 Anschlüssen unten, 2 x mittig ½" für Vorlauf/Rücklauf, Abstand 50 mm und 2 x ½", außen links und rechts, mit Entlüftungsventil.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, mit Verpackung.

| Betriebsüberdruck | max. 4,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur Warmwasser-Zentralheizung | max. 110 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf

- ½"-Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Ribbon, rein elektrisch, aus vertikal angeordneten nach außen abgerundeten D-Profilrohren 30 x 40 mm sowie versetzt und diagonal angeordneten Flachrohren 70 x 8 mm, die den Badheizkörper wie ein Band aus Stahl umhüllen. Die dadurch entstehenden großzügigen Aussparungen in zwei Ebenen bieten Platz zum Aufhängen von mehreren Handtüchern. Zusätzlich ein horizontal ausgerichtetes Flachrohr. Seitlich und oben angeordnete D-Profilrohre sowie Vierkantrohr 30 x 30 mm unten bilden einen funktionalen

Rahmen. Mit eingebautem Heizstab RACY-C, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzanschluss 230 Volt. Mit Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturenstecker. Einbau unten links. Design-Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2 zur Regelung der Raumtemperatur. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, mit Verpackung.

Leistung									 .............. Watt

Bauhöhe 									  .............. mm

Baulänge 									  .............. mm

Modell 										  .....................

Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

# Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

# Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

# Mit eingebautem Heizstab RACY-C unten links, mit Funksteuergerät inkl. Batterie, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

# Abdeckung des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers

# Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

# Verpackung