# Ausschreibungstext

# Zehnder Roda Spa Asym

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Roda Spa Asym aus horizontal angeordneten Präzisions-Flachrohren und vertikalen Sammelrohren, ohne sichtbare Schweißnähte, vollständig verschweißt.

Einseitig   asymmetrisch  angeordnete  Flachrohre  70  x  11 mm  zweigen  seitlich  vom  Sammler

38 mm ab; seitliches Einschieben von Handtüchern zur Erwärmung bequem möglich.

Wärmeleistung nach EN 442 geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Mit Anschlüssen unten 2x ½“ für Vorlauf/Rücklauf, Nabenabstand 50 mm, mit Entlüftungsventil.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Lieferung montagefertig in transportsicherer und umweltfreundlicher Vollverpackung mit Folie und Schutzkartonage, mit Wandkonsolen in Farbe des Heizkörpers.

| Betriebsüberdruck | max. 4,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 2 x ½“- Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf

- ⅛"- Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung