# Ausschreibungstext

# Zehnder Roda Twist Spa Air

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

# Design-Heizkörper Zehnder Roda Twist Spa Air für rein elektrischen Betrieb; bestehend aus horizontal angeordneten Präzisions-Flachrohren und vertikalen Sammelrohren, ohne sichtbare Schweißnähte, vollständig verschweißt.

# Einseitig asymmetrisch angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm zweigen seitlich vom Sammler Ø 38 mm ab; Heizkörper um 180° von der Wand abschwenkbar; seitliches Einschieben von Handtüchern zur Erwärmung und Trocknung möglich.

# Duales Elektroheizsystem bestehend aus im äußeren Sammler integriertem Heizstab und verdeckt hinter dem Heizkörper angeordnetem Heizlüfter mit Ausströmrichtung nach vorne unten.

# Gemeinsamer Netzanschluss 230 Volt für Heizstab und Heizlüfter, Anschlusskabel Länge 1,2 m mit Eurostecker; spritzwassergeschützt IP 24, mit CE-Kennzeichnung; separates batteriebetriebenes Infrarotsteuergerät

# Modell 3 zur Regelung des Heizstabs und Steuerung des Heizlüfters mit unterschiedlichen Betriebsarten; Design-Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit.

# Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen inkl. Abdeckung in Farbe des Heizkörpers.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Heizstab mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Tagesprogramm, Aus, Wochenprogramm optional aktivierbar (Eco- und Komfort-Modus)

- Elektrischer Heizlüfter mit Timerfunktion inkl. Überhitzungsschutz

- Infrarot-Steuergerät Modell 3 inkl. Batterien

- Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

- Montagezubehör für Wandmontage mit Schwenkfunktion

- Verpackung