# Ausschreibungstext

# Zehnder Subway

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Subway aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit umlaufenden Vierkantrohren vollständig verschweißt, unsichtbare Schweißnähte durch Laser-Schweißverfahren. Rundrohre Ø 23 mm mit regelmäßiger Anordnung im Rahmen aus Vierkant 30 x 30 mm.

Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.

Mit versenkten Anschlüssen am unteren Vierkantrohr (mittig ½" für Vorlauf/Rücklauf, Nabenabstand 50 mm und außen links und rechts ½" für Heizstab, mit Entlüftungsventil.

Anschlüsse im Mixbetrieb: Vorlauf/Rücklauf 2 x ½" unten mittig, Abstand 50 mm und werkseits eingebautem Heizstab RACY-S, unten rechts, mit separatem Funksteuergerät Modell 2. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe, Chrom oder Ausführung in Edelstahl V4A gebürstet. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, mit Verpackung.

Raumteiler-Ausführung: Heizkörper ohne Gewindebolzen für Wandkonsole inkl. Raumteiler Montageset.

| Betriebsüberdruck | max. 10,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur Betriebstemperatur gemischter Betrieb (Modell SUBM) | max. 110 °C max. 95 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse, für Vorlauf, Rücklauf, Heizstab (bauseits) links oder rechts

- Mixbetrieb: Heizstab RACY-S, rechts vormontiert, mit Funksteuergerät, inkl. Batterien, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus. Abdeckung der Elektronikeinheit des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers

- Entlüftungsventil chrom ½"

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Subway, rein elektrisch, aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit umlaufenden Vierkantrohren vollständig verschweißt, unsichtbare Schweißnähte durch Laser-Schweißverfahren.

Formschön unterhalb des Rahmenprofils integrierter Heizstab RACY-S mit Anschlusskabel 1,2 m lang mit Eurostecker. Einbau unten rechts. Trockenlaufschutz gegen Betrieb ohne ausreichende Wärmeträgerflüssigkeit, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzanschluss 230 Volt. Separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2 zur Regelung der Raumtemperatur.

Standardausführung mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe, Chrom oder Edelstahl V4A gebürstet. Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen.

Raumteiler-Ausführung: Heizkörper ohne Gewindebolzen für Wandkonsole inkl. Raumteiler Montageset.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

- Heizstab RACY-S mit Funksteuergerät, inkl. Batterien, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- Montagezubehör und Abdeckung der Elektronikeinheit des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung