# Ausschreibungstext

# Zehnder Toga

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Toga aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit senkrechten D-Profilrohren, Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. Rundrohr Ø 23 mm, D-Rohr 30 x 35 mm, Tauchrohr PE Ø 14 x 1 mm. Wärmeleistung nach EN 442 geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Mit versenkten Anschlüssen am D-Profilrohr (½" für Vorlauf/Rücklauf), mit Entlüftungsventil ¼". Als Austauschmodell mit versenkten Anschlüssen am D-Profilrohr (½" für Vorlauf/Rücklauf), wahlweise rechts oder links, Anschlussmaß passend auf alte DIN-, Guss- oder Plattenheizkörper mit Nabenabstand 500, 900 mm oder auf Wunsch. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit Verpackung und formschönen Wandkonsolen.

| Betriebsüberdruck | max. 11,5 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 2 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf

- Austauschmodell: 2 x ½" seitlich, 1 x ½" unten

- ¼"-Entlüftungsventil rechts

- Montagezubehör  im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Toga, rein elektrisch, aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit senkrechten D-Profilrohren. Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. Mit eingebautem Heizstab RACY-C, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzanschluss 230 Volt. Mit Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturenstecker. Einbau unten links. Design-Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2 zur Regelung der Raumtemperatur.

Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen. Standard-Ausführung mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom, mit Verpackung.

| Wärmeleistung | …………..Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

- Mit eingebautem Heizstab RACY-C unten links, mit Funksteuergerät inkl. Batterie, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- Abdeckung des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung