# Ausschreibungstext

# Zehnder Troja

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Troja aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit senkrechten D-Profilrohren, Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. Rundrohr Ø 23 mm, D-Rohr 30 x 35 mm.

Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.

Vorlauf-/Rücklaufanschluss mittig ½", Anschluss 50 mm für Anschluss-Armatur, Anschluss für Heizstab 2 x ½" unten am D-Profilrohr; Entlüftung nach oben ¼". Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig in transportsicherer und umweltfreundlicher Vollverpackung mit Folie und Schutzkartonage, mit formschönen Wandkonsolen.

| Betriebsüberdruck | max. 11,5 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf, Heizstab

- ¼"-Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung