# Ausschreibungstext

# Zehnder Universal

Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Universal aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit umlaufenden Vierkantrohren vollständig verschweißt, unsichtbare Schweißnähte durch Laser-Schweißverfahren. Horizontal-Rundrohren Ø 23 mm, mit umlaufenden Vierkantrohren 30 x 30 mm.

Wärmeleistung nach EN 442 geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Mit versenkten Anschlüssen am unteren Vierkantrohr mittig ½" für Vorlauf/Rücklauf und außen links und rechts ½" für Heizstab, mit Entlüftungsventil.

Ausführung als Austausch-Modell mit Anschlüssen seitlich 2 x ½" versenkt, drehbar rechts oder links, Anschlussmaß passend auf alte DIN-, Guss- oder Plattenheizkörper mit Nabenabstand 500 oder 900 mm. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom, mit Verpackung. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich.

Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen.

| Betriebsüberdruck | max.11,5 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Anschlüsse 4 x ½" für Vorlauf, Rücklauf, Heizstab

- Austauschmodell: Anschlüsse 2 x ½" seitlich, 1 x ½" unten

- ¼"-Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Universal, rein elektrisch aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren mit umlaufenden Vierkantrohren vollständig verschweißt, unsichtbare Schweißnähte durch Laser-Schweißverfahren. Formschön unterhalb des Rahmenprofils integrierter Heizstab RACY-S mit Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturenstecker.  Einbau unten rechts. Trockenlaufschutz gegen Betrieb ohne ausreichende Wärmeträgerflüssigkeit, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzanschluss 230 Volt. Separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2 zur Regelung der Raumtemperatur. Standardausführung mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom. Design-Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen.

| Wärmeleistung | …………..Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C

- Heizstab RACY-S mit Funksteuergerät inkl. Batterien, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- Montagezubehör und Abdeckung des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers

- Abdeckung des Funksteuergeräts in Weiß, bei Ausführung verchromt in Chrom

- Verpackung