# Ausschreibungstext

# Zehnder Vitalo Bar

Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Vitalo Bar mit glatter Aluminiumfront und -rückseite sowie Kupferrohr-Heizregister in Graphit-/Aluminium-Konstruktion. Umlaufender geschlossener Rahmen aus schwarzem Polyamid. Inklusive modellabhängig ein oder zwei Handtuchhalter in Chrom.

Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Mit zwei Anschlüssen ½" Innengewinde für Vor- und Rücklauf unten mittig, Abstand 50 mm.

Ausführung Completto mit verdeckt montierter Anschlussbox Zehnder EasyFit mit Vorlauf/Rücklauf 2 x ¾" AG nach hinten, mittig 50 mm Abstand, inklusive voreinstellbarem Ventil AV9 und Einstellscheibe sowie Klappmechanismus für die Montage.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder in der Oberfläche Aluminium eloxiert, Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen und Verpackung.

| Betriebsüberdruck Betriebsüberdruck Zehnder EasyFit | max. 10 bar max. 6 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 80°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulverbeschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 2 x ½“-Anschlüsse für V/R mittig 50 mm

2 x Doppelnippel ¾“ AG x ½“ AG für Übergang zu Anschluss-Armatur

- EasyFit: Anschlussbox in Heizkörperfarbe; Anschlussarmatur 2 x ¾" Eurokonus nach hinten mit Anschlussmaß 50 mm, inkl. Absperrung für Zweirohrbetrieb, Thermostatventil mit Fernversteller und Einstellscheibe unter dem Heizkörper; flexible Anschlussschläuche

- ½“-Entlüftungsventil Chrom

- Handtuchhalter in Chrom (1x für Bauhöhe 1250 mm, 2x für Bauhöhe 1570 und 1890 mm), Befestigungspunkt rechts

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Vitalo Bar mit glatter Aluminiumfront und -rückseite sowie Heizkabel in Graphit-/Aluminium-Konstruktion. Umlaufender geschlossener Rahmen aus schwarzem Polyamid. Inklusive modellabhängig ein oder zwei Handtuchhalter in Chrom.

Mit CE-Kennzeichnung. Separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2, Elektronikeinheit RACY-S ohne sichtbare Steuerkomponenten am Heizkörper. Spritzwassergeschützt für Netzanschluss 230 Volt. Anschlusskabel 1,2 m lang mit Eurostecker.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder in der Oberfläche Aluminium eloxiert, Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen und Verpackung.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulverbeschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Funksteuergerät, inkl. Batterien, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- Handtuchhalter in Chrom (1x für Bauhöhe 1250 mm, 2x für Bauhöhe 1570 und 1890 mm)

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung