# Ausschreibungstext

# Zehnder Yucca Asym

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Yucca Asym, aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren, ohne sichtbare Schweißnähte, vollständig verschweißt durch Kreuzloch- Schweißverfahren.

Rohrpakete aus jeweils 3 Horizontalrohren asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Seitliches Einschieben von Handtüchern zur Erwärmung oder Trocknung als ideale Handhabung möglich. Ausführung ein- oder doppellagig. Sammelrohre Ø 30 mm, Horizontalrohre Ø 20 mm.

Wärmeleistungen nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.

4 x ½" Anschluss an den Enden der Sammelrohre für Vorlauf, Rücklauf, Heizstab und Entlüftung. Anschlussmaß 50 mm für Einsatz einer Anschluss-Armatur im Ein- oder Zweirohrbetrieb.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers.

| Betriebsüberdruck | max. 12,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung

- 2 x ½" Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Yucca Asym, rein elektrisch, aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren, Rohrpakete aus jeweils 3 Horizontalrohren asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Heizstab RACY-C im linken Sammelrohr unten eingebaut, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzanschluss 230 V. Mit Anschlusskabel 1,2 m lang, mit Konturenstecker.  Separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2 zur Regelung der Raumtemperatur.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C

- Heizstab RACY-C eingebaut im linken Sammelrohr, mit Funksteuergerät inkl. Batterie, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- Abdeckung des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers

- Abdeckung des Funksteuergeräts in Weiß, bei Ausführung verchromt in Chrom

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung