# Ausschreibungstext

# Zehnder Yucca Cover

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Yucca Cover aus horizontalen Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren, die durch eine Strahlungsblende verdeckt sind. Ohne sichtbare Schweißnähte, vollständig verschweißt durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Rohrpakete aus jeweils 5 Horizontalrohren asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Seitliches Einschieben von Handtüchern zur Erwärmung oder Trocknung möglich. Sammelrohre Ø 30 mm, Horizontalrohre Ø 20 mm.

Wärmeleistung gemessen nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.

4 x ½" Anschlüsse an den Enden der Sammelrohre, unten zur Montage der Anschluss-Armatur und oben für Entlüftung. Anschluss- Armatur für Ein- und Zweirohrsysteme (Anschlussmaß 50 mm) mit voreingestelltem Ventil rechts, beidseitig anströmbar, mit Zehnder Thermostat; mit Anschluss ½" Innengewinde für Heizstab unten links (nachträglicher Einbau eines Heizstabs bei Abnahme der Blende möglich). Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe, kombinierbar mit Blende lackiert, Chrom oder Edelstahl. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers.

| Betriebsüberdruck | max. 12,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung

- Anschluss-Armatur mit Anschluss für Heizstab, verdeckt unter Blende, Zehnder Thermostat

- 2 x ½" Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Yucca Cover, rein elektrisch, aus horizontalen Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren, die durch eine Strahlungsblende verdeckt sind. Ohne sichtbare Schweißnähte, vollständig verschweißt durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Rohrpakete aus jeweils 5 Horizontalrohren asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Seitliches Einschieben von Handtüchern zur Erwärmung oder Trocknung möglich. Sammelrohre Ø 30 mm, Horizontalrohre Ø 20 mm.

Heizstab RACY-C im linken Sammelrohr unten eingebaut, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzanschluss 230 V. Mit Anschlusskabel 1,2 m lang, mit Konturenstecker.  Separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2 zur Regelung der Raumtemperatur.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe, kombinierbar mit Blende lackiert, Chrom oder Edelstahl. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C

- Heizstab RACY-C eingebaut im linken Sammelrohr, mit Funksteuergerät inkl. Batterie, mit wählbaren Betriebsarten: Manuell (über Raumtemperatur), Wochenprogramm, Timer, Aus

- Abdeckung des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers

- Abdeckung des Funksteuergeräts in Weiß, bei Ausführung verchromt in Chrom

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Verpackung