# Ausschreibungstext

# Zehnder Yucca Mirror

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Yucca Mirror aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren. Vollständig verschweißt.

Wärmeleistung nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.

8 Rohrpakete aus jeweils 5 Horizontalrohren zweigen seitlich rechts oder links von den Sammelrohren ab. Die asymmetrisch liegenden Sammelrohre sind durch einen Spiegel verdeckt, der dem Heizkörper ein klares, gerades Design verleiht.

Vertikale Sammelrohre Ø 30 mm, Horizontalrohre Ø 20 mm.

Zum Anschluss an die Warmwasser-Zentralheizung; Anschlüsse 2 x ½" unten im Abstand 50 mm und 2 x ½" oben für Entlüftung. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe oder Chrom. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers.

| Betriebsüberdruck | max. 12,0 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | 1766 mm |
| Baulänge | 600 mm |
| Modell | ……………….. |
|  | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung

- 2 x ½" Entlüftungsventil

- Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers

- Spiegel

- Verpackung