# Ausschreibungstext

# Zehnder Zenia

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Multifunktionaler Handtuchwärmer Zehnder Zenia bestehend aus Gehäuse für Vormontage und Handtuchwärmer-Einheit für Fertigmontage. Gehäuse zur Vormontage wahlweise als Montagerahmen oder Design- Abdeckung. Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech zur Montage der Handtuchwärmer-Einheit in Vorwandinstallation (Vorwandsysteme, Ständerwerke oder Massivbau) oder zur bauseitigen Integration in Möbel. Design-Abdeckung aus Aluminium, lackiert, zur Montage der Handtuchwärmer-Einheit als Aufputzinstallation.

Handtuchwärmer-Einheit beinhaltet Einbaugehäuse und Infrarot-Glasheizfläche als Tür mit wahlweise rechtem oder linkem Anschlag. Einbaugehäuse aus Kunststoff mit integriertem Heizlüfter und Glasblende mit Touchpanel und Bluetooth-Modul. Tür als Infrarot-Glasheizfläche mit innenliegendem Handtuchhalter zum Vorwärmen und Trocknen von Textilien. Handtuchhalter bietet Platz für zwei Handtücher max. je 140 x 70 cm. Bedienung des Handtuchwärmers wahlweise über einfaches Touchpanel oder über individuell konfigurierbare App (verfügbar für die Betriebssysteme iOS und Android). Separater oder gemeinsamer Betrieb von Infrarot-Glasheizfläche (Frontflächenheizung) und Heizlüfter möglich (Funktionen: Schnellaufheizung, Vorwärmen oder Schnelltrocknen jeweils mit voreingestellter Laufzeit, modifizierbar über App).

Handtuchwärmer-Einheit mit Glasblende und Infrarot-Glasheizfläche erhältlich in Schwarz oder Weiß. Netzanschluss für Heizlüfter und Infrarot-Glasheizfläche durch gemeinsames Anschlusskabel und Netzanschluss-Stecker zur Verbindung mit bauseitigem Elektro-Anschlusskabel in der Wand für Nennspannung 230 Volt, Nennleistung gesamt 1225 W, spritzwassergeschützt IP 44, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 60335 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch), verwendbar wahlweise zum Anschluss gemäß Schutzklasse I oder II (DIN EN 61140), Scharniere zertifiziert nach DIN EN 15570, Infrarot-Glasheizfläche (Tür) geprüft nach VDI 6036 (Anforderungsklasse 2), Infrarot-Glasheizfläche aus Sicherheitsglas – doppelt gehärtet (Klasse B1 nach EN 12600), Systemanforderungen für Bedienung über App: iOS Version ab 9.0, Android Version ab 4.3 und 5.x, Bluetooth ab BLE = Bluetooth 4.0 low energy.

| Wärmeleistung | ……..……Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Handtuchwärme-Einheit

- Einbaugehäuse aus Kunststoff, lackiert in RAL 000 25 00

- Heizlüfter mit zur Reinigung abnehmbarer Filterblende

- Glasblende mit Touchpanel und Bluetooth-Modul

- Infrarot-Glasheizfläche als Tür mit wahlweise rechtem oder linkem Anschlag und Netzanschluss-Stecker zur Verbindung mit der Elektronikeinheit im Einbaugehäuse

- Scharniere mit Soft-Close-Funktion inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung und Ausrichtung der Tür am Einbaugehäuse

- Handtuchhalter aus Edelstahl, gebürstet, mit Befestigungsmaterial

- Glasblende und Infrarot-Glasheizfläche in einheitlicher Farbe wahlweise Schwarz oder Weiß

- Anschlusskabel mit Netzanschluss-Stecker

- Verpackung

# Zehnder Zenia

# Standard-Lieferumfang Montagerahmen

- 4-teiliger Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech mit Langlöchern zur Befestigung in Vorwandsystemen

- 2 Montagewinkel verzinkt mit Langlöchern zur Befestigung und Ausrichtung des Montagerahmens an umgebenden Bauteilen

- Netzanschluss-Buchse zur Verbindung mit bauseitigem Elektro-Anschlusskabel

- Montagezubehör

- Bauschutz-Abdeckung aus Karton

- Verpackung

# Standard-Lieferumfang Design-Abdeckung

- 4-teiliger Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech mit Langlöchern zur Befestigung in Vorwandsystemen

- Einteilige Design-Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche lackiert in White Aluminium, mit rückseitiger Befestigungsmöglichkeit an Fertigwand

- Netzanschluss-Buchse zur Verbindung mit bauseitigem Elektro-Anschlusskabel

- Montagezubehör

- Verpackung