# Ausschreibungstext

# Zehnder Zeno

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Zeno, aus horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit Vierkantprofil, Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. Rundrohre Ø 23 mm, Sammelrohre 30 x 30 mm.

Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Anschlüsse oben und unten an den Sammelrohren für VL, RL, Entlüftung, Blindstopfen, 4 x ½" Innengewinde oder zusätzlich mit 50 mm Anschluss 2 x ½" Innengewinde mittig. Vor- und Rücklauf am unteren Ende der Vierkantrohre frei wählbar. Alternativ mit Mittelanschluss 6 x ½", Abstand 50 mm, Vor- und Rücklauf frei wählbar.

Doppellagige Modelle mit hintereinander höhenversetzt angeordneten Rundrohren Ø 23 mm und vertikalen Sammelrohren aus Vierkantrohr 30 x 60 mm. Mit Anschlüssen 4 x ½" Innengewinde an den Sammelrohren und 50 mm Anschluss 2 x ½" Innengewinde mittig, Vor- und Rücklauf frei wählbar. Auf Wunsch mit versenkten seitlichen Anschlüssen 2 x ½" Innengewinde rechts oder links.

Austauschmodell einlagig mit versenkten Anschlüssen am Sammelrohr seitlich (½" für Vorlauf/Rücklauf), drehbar rechts oder links, Anschlussmaß passend auf alte DIN-, Guss- oder Plattenheizkörper mit Nabenabstand 500 oder 900 mm. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe, einlagige Modelle auf Wunsch in Chrom. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, weiß, Verpackung.

| Betriebsüberdruck, einlagige Modelle | max. 11,5 bar |
| --- | --- |
| Betriebsüberdruck, doppellagige Modelle | max. 7,0 bar |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Mit versenkten Anschlüssen 4 x ½" an den Vertikal-Rohren oder 6 x ½" mit zusätzlichem Mittelanschluss 50 mm

- Doppellagige Modelle: 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf, Elektro-Heizpatrone

- Austausch-Modell mit versenkten Anschlüssen 2 x ½" seitlich

- ½"-Entlüftungsventil

- Verpackung

- Montagezubehör, weiß

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Zeno, rein elektrisch, aus horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit Vierkantprofil, Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. Rundrohr Ø 23 mm, Sammelrohr 30 x 30 mm. Wahlweise mit eingebautem Heizstab Musa Eco oder DBM. Zehnder Zeno, rein elektrisch gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, weiß, Verpackung.

Elektrobetrieb mit Heizstab Musa Eco:

Design-Heizkörper Zehnder Zeno, rein elektrisch, mit eingebautem Heizstab und Elektronikeinheit Musa Eco in Weiß zur Regelung der Raumtemperatur, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzspannung 230 Volt, eingebaut unten rechts. Anschlusskabel mit Konturenstecker 1,2 m lang.

Elektrobetrieb mit Heizstab DBM:

Design-Heizkörper Zehnder Zeno als Handtuchwärmer, rein elektrisch, mit eingebautem Heizstab DBM, Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzspannung 230 Volt ± 10 %, eingebaut unten rechts. Anschlusskabel mit Schukostecker 1,2 m lang.

| Wärmeleistung | …………..Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C

- Ausführung mit Heizstab Musa Eco: Mit eingebautem Heizstab und Elektronikeinheit Musa Eco in Weiß, rechts montiert, mit Tasten-Bedienung und Display

- Ausführung mit Heizstab DBM: Mit eingebautem Heizstab DBM, unten rechts, manuell wählbare Betriebsarten: Mediumtemperatur ca. 70 °C, Mediumtemperatur ca. 40 °C, Frostsicherung, Aus; zusätzliche Programmiertaste für 2-Stunden-Timerfunktion, wählbare Mediumtemperaturen 40/70 °C

- Abdeckung des Heizstabs in Weiß (bei Heizkörper in RAL 9016) oder Chrom (alle anderen Oberflächen)

- Montagezubehör, weiß

- Verpackung