# Ausschreibungstext

# Zehnder Zeno Bow

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Zeno Bow, aus horizontal angeordneten Rohrbögen aus Rundrohr und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit Vierkantprofil, Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. Rundrohre Ø 23 mm Sammelrohre 30 x 30 mm.

Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung.

Anschlüsse oben und unten an den Sammelrohren für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung, Blindstopfen, 4 x ½" Innengewinde oder zusätzlich mit 50 mm Anschluss 2 x ½" Innengewinde mittig.  Vor- und Rücklauf am unteren Ende der Vierkantrohre frei wählbar. Alternativ mit Mittelanschluss 6 x ½", Abstand 50 mm, Vor- und Rücklauf frei wählbar. Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe. Auf Anfrage auch in Sonderausführung verzinkt und lackiert möglich. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, weiß, Verpackung.

| Betriebsüberdruck | max. 11,5 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 110°C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 2 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf oder 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf, Heizstab

- ½"-Entlüftungsventil

- Montagezubehör, weiß

- Verpackung