# Ausschreibungstext

# Zehnder Zeno Wing

# Ausschreibungstext Warmwasserbetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Zeno Wing mit ausklappbarer, beheizter Handtuchablage. Heizkörper aus horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit Vierkantprofil, Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. Rundrohre Ø 23 mm, Sammelrohre 30 x 30 mm. Handtuchablage aus Vierkantrohren 20 x 30 mm und Rundrohren Ø 23 mm. Je Heizkörper eine nach oben ausklappbare wasserdurchströmte bzw. zweite nach unten ausklappbare wasserdurchströmte Handtuchablage bei Bauhöhe 1688 mm. Belastbarkeit je Handtuchablage max. 4 kg. Je nach Bauhöhe zusätzliche Handtuchaussparungen zum Aufhängen von Handtüchern. Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Anschlüsse oben und unten an den Sammelrohren für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung, Blindstopfen, 4 x ½" Innengewinde zusätzlich mit 50 mm Anschluss 2 x ½" Innengewinde mittig.

Heizkörper fertiglackiert mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016.

Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, weiß, Verpackung.

| Betriebsüberdruck | max. 5 bar |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | max. 95 °C |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Warmwasserbetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- 4 x ½"-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf

- ½"-Entlüftungsventil

- Montagezubehör, weiß

- Verpackung

# Ausschreibungstext Elektrobetrieb

Design-Heizkörper Zehnder Zeno Wing als Handtuchwärmer, rein elektrisch, mit ausklappbarer, beheizter Handtuchablage. Heizkörper aus horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit Vierkantprofil, Rohrverbindung gelötet ohne sichtbare Verbindungsnähte. Rundrohre Ø 23 mm, Sammelrohre 30 x 30 mm. Handtuchablage aus Vierkantrohren 20 x 30 mm und Rundrohren Ø 23 mm. Je Heizkörper eine nach oben ausklappbare wasserdurchströmte bzw. zweite nach unten ausklappbare wasserdurchströmte Handtuchablage bei Bauhöhe 1688 mm. Belastbarkeit je Handtuchablage max. 4 kg. Je nach Bauhöhe zusätzliche Handtuchaussparungen zum Aufhängen von Handtüchern.

Mit eingebautem Heizstab DBM. Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), für Netzspannung 230 Volt ± 10 %. Mit 3-adrigem Anschlusskabel 1,2 m lang mit Schukostecker. Handtuchwärmer ist gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit und fertiglackiert mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen, weiß, Verpackung.

| Wärmeleistung | …………..Watt |
| --- | --- |
| Bauhöhe | ………….. mm |
| Baulänge | ………….. mm |
| Modell | ……………….. |

# Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016

- Gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C

- Mit eingebautem Heizstab DBM, rechts montiert

- Montagezubehör, weiß

- Verpackung

- Abdeckung des Heizstabs in Weiß